NR-12  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES AO TEXTO BÁSICO DE CONSULTA PÚBLICA PARA REVISÃO DA NR-12, CONFORME PORTARIA Nº 108/2009

12.1 PRINCÍPIOS GERAIS

Inclusão dos seguintes itens:

12.1.7   Princípios básicos de proteção de máquinas e equipamentos

12.1.7.1  As máquinas e equipamentos devem estar providos de dispositivos adequados de proteção que eliminem ou reduzam perigo antes que se possa acessar ao ponto ou zona de perigo, de forma que:

a) O ponto ou zona de perigo deve ser seguro pela sua própria posição ou instalação da máquina ou equipamento;

b) A máquina ou equipamento deve estar provido de um meio de proteção adequado que impeça ou dificulte o acesso ao ponto ou zona de perigo;

c) A máquina ou equipamento deve estar provido de um meio de proteção adequado que elimine ou reduza o perigo antes que possa ser alcançado o ponto ou zona de perigo.

12.1.7.1 Para determinadas zonas de trabalho de certas máquinas ou equipamentos que apresentam riscos e que necessitam ficar expostas para sua aplicação, meios de proteção específicos deverão ser utilizados de forma compatível com sua utilização associados a treinamento dos operadores em métodos de trabalho seguros.

12.1.7.2 As partes perigosas das máquinas e equipamentos devem ser protegidas adequadamente, tais como:

a) movimentos de rotação, translação, alternativos ou uma combinação de tais movimentos;

b) partes giratórias;

c) partes que podem causar risco de acidente por esmagamento ou por golpe;

d) superfícies aquecidas;

e) outras situações de exposição a riscos adicionais relevantes à segurança e saúde do trabalhador

12.1.7.3 Meios mecânicos e automatização deverão ser considerados na operação de máquinas e equipamentos de processos, para efeito de reduzir riscos de acidentes, tais como a utilização de mecanismos automáticos para alimentação e retirada de peças, materiais e objetos, para realização de operações repetitivas específicas de processos de solda, entre outros.

12.1.7.3.1 Dispositivos complexos automatizados como robotização utilizados em processos de alta produção que requerem rotinas repetitivas, podem criar riscos adicionais, sendo necessário a instalação de meios de proteções específicos que garantam a segurança e saúde dos trabalhadores.

12.1.7.4 Máquinas e equipamentos devem ser providos de meios de proteção adequados para eliminar a possibilidade de exposição a qualquer elemento ou parte perigosa durante a operação, lubrificação, ajuste, manutenção e inspeção.

12.2 ARRANJO FÍSICO E INSTALAÇÕES.

Inclusão  dos seguintes alíneas no item 12.2.4:

d) livres de depressões ou saliências;

e) ter sistema de drenagem de líquidos, se necessário.

12.3 INSTALAÇÕES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS.

Inclusão  da seguinte alínea no item 12.3.5:

e) partes energizadas expostas de componentes elétricos instalados no quadro tais como condutores, chaves, disjuntores, fusíveis, e outros devem ter proteção adequada contra riscos de acidentes por contato ou indução elétrica.

12.4 DISPOSITIVOS DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA.

Inclusão da seguinte alínea no item 12.4.1:

g) tenham fácil visualização pelo operador na sua posição de trabalho.

Inclusão dos seguintes itens:

12.4.10 Próximo ao comando de partida deve estar localizado o comando de parada.

12.4.11 Os comandos de acionamento, parada e parada de emergência devem estar claramente sinalizados.

12.5 SISTEMAS DE SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Inclusão da seguinte alínea no item 12.5.2:

g) haver projeto, diagrama ou representação esquemática do sistema de segurança, em língua portuguesa, com respectiva identificação, especificação técnica, categoria de segurança e finalidade de todos componentes,  elaborado por profissional legalmente habilitado.

Exclusão do item 12.5.17

Inclusão dos seguintes itens:

12.5.11.1 Partes móveis perigosas expostas tais como pontas de eixos, alavancas, bielas, volantes, discos, hélices, rolos, cilindros, e outras devem ter proteções adequadas que garantam a integridade física dos trabalhadores.

12.5.18 Cada mecanismo ou elemento de comando que torne parte de um dispositivo de proteção deverá ser, na medida do possível, de segurança positiva.

12.5.19 Quando um meio de proteção tem que ser retirado para operação de ajuste da máquina ou alimentação de material e se necessita que a máquina esteja em movimento, o operador deve ser protegido por um dos seguintes métodos, em ordem de preferência:

- dispositivo de comando que permite o movimento da máquina em velocidade mínima enquanto está sendo acionado e mantido em certa posição, de forma que a máquina pára automaticamente quando se solta o comando;

- dispositivo de comando limitador de movimento que permite o movimento limitado de uma parte da máquina uma vez acionado, de forma que qualquer outro movimento da máquina não poderá realizar-se mais, mas somente com acionamentos posteriores e em comandos independentes;

- dispositivo de comando que permite o movimento da máquina em velocidade normal de operação enquanto está sendo acionado e mantido em certa posição, de forma que a máquina pára automaticamente quando se solta o comando;

12.6 DISPOSITIVOS DE PARADA DE EMERGÊNCIA.

Inclusão do seguinte texto no final do item 12.6.1:  independente dos meios de proteção necessários para garantia da saúde e segurança dos trabalhadores.

Inclusão  do seguinte texto no final da alínea f, do item 12.6.3:  através de sistemas de segurança específicos;

12.10 ASPECTOS ERGONÔMICOS NOS TRABALHOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Inclusão  do seguinte texto no final do item 12.10.1:   como também não exigindo esforços, movimentos, posições e nem fadigas excessivas nas condições previstas para operação normal.

Inclusão  das seguintes alíneas no item 12.10.2.10:

e) a disposição, o deslocamento e a resistência mecânica dos elementos de acionamento manual, assim como o esforço resistente que eles opõem quando são acionados, devem ser compatíveis com a manobra a executar, tendo em conta dos dados biomecânicos e antropométricos;

f) deve haver coerência entre o movimento de um elemento de acionamento manual e seu efeito;

g) a disposição dos elementos de acionamento manual deverá garantir uma manobra segura e rápida, assim como projetados ou protegidos para evitar manobra involuntária que possa causar riscos adicionais;

h) os elementos de acionamento manual deverão estar dispostos distantes de zonas perigosas da máquina e sua manobra não deverá gerar riscos adicionais.

Inclusão  dos seguintes itens:

12.10.2.1.1 Os assentos devem dispor de sistema adequado de amortecimento de vibração,  caso de tal risco assim exigir.

12.10.2.10.1 O sentido de movimento de um comando da máquina ou equipamento deve corresponder de forma adequada com a direção esperada do movimento que se pretende realizar.

12.10.2.10.2 Os comandos de maior freqüência de uso devem ser instalados em posições mais acessíveis e visíveis ao operador.

12.10.2.10.3  Os comandos manuais devem situar-se separados e protegidos de forma que não possam ser acionados a não ser com as mãos

12.10.2.10.4  Os comandos devem estar claramente identificados e distinguidos facilmente uns dos outros pela sua separação, tamanho, forma, cor, mediante rótulos ou símbolos que identifique sua função ou as conseqüências do seu uso.

12.10.2.10.5  Sempre que possível, comandos que atuam sobre movimentos diferentes devem ser acionados em comandos separados.

12.10.2.10.6  A posição dos elementos de comando da máquina ou equipamento deve permitir ao operador visibilidade satisfatória e controle do processo em andamento.

12.10.13.2 A iluminação localizada dentro da máquina ou equipamento deve ser alimentada preferencialmente por tensão de segurança, ou ter garantia de segurança por outros meios apropriados.

12.10.2.15 Os equipamentos de iluminação portátil e aqueles que se ajustam manualmente em qualquer direção devem ser alimentados eletricamente por tensão de segurança preferencialmente, ou ter garantia de segurança por outros meios apropriados.

12.10.2.16 Os pisos dos postos de trabalho devem atender os seguintes requisitos de segurança:

a) ser nivelados, livres de depressões e saliências;

b) isentos de quaisquer obstáculos capazes de gerarem acidentes,

c) ter superfícies revestidas de material antiderrapante,

d) ter sistema de drenagem de líquidos, se assim exigir,

d) ser mantidos permanentemente limpos.

12.10.2.17 O operador deve  ter um espaço suficiente em seu posto de trabalho assim como ter todos os controles instalados dentro de uma zona de alcance adequada de modo a garantir conforto e segurança nas movimentações corporais exigidas

12.10.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.

Inclusão  do seguinte item:

12.10.3.3.1 Fica proibida a vinculação da remuneração salarial do trabalhador dependente da quantificação da sua produção individual de forma a evitar que o mesmo imprima velocidades de trabalho que o exponham a riscos adicionais à sua segurança e saúde.

12.11 RISCOS ADICIONAIS.

Inclusão  do seguinte item:

12.11.1. 1 Os riscos adicionais considerados perigosos à segurança e saúde dos trabalhadores devem ser eliminados ou, não sendo possível, minimizados através de meios adequados de proteção.

12.12 MANUTENÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTES E REPAROS.

Inclusão  dos seguintes itens:

12.12.3.1  As máquinas e equipamentos devem ser projetados de maneira que facilitem as operações rotineiras de ajustes, lubrificação e manutenção, sem que haja necessidade de remoção dos meios de proteção

12.12.3.2- A lubrificação e as operações de manutenção necessárias devem ser realizadas, na medida do possível, fora das zonas de perigo da máquina ou equipamento

12.13 SINALIZAÇÃO.

Exclusão do item 12.13.9

Inclusão  dos seguintes itens:

12.13.9 Devem ser instalados no posto de operação da máquina ou equipamento, dispositivos indicadores de leitura ou de controle de segurança positiva, localizados em região de fácil visualização pelo operador na posição de trabalho normal, podendo ser de leitura qualitativa e/ou quantitativa, para advertir sobre os possíveis perigos, especialmente os decorrentes de falha do funcionamento de elementos potencialmente perigosos e/ou de dispositivos de segurança,.

12.13.10 Os sinais de alerta ou de aviso são considerados como complemento e nunca como substitutos dos meios de proteções ou dispositivos de segurança necessários para garantia da segurança e saúde do trabalhador.

12.15 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA

Inclusão  dos seguintes itens:

12.15.1.2 Os procedimentos de trabalho e segurança devem ser elaborados de forma a possibilitar um método de trabalho seguro para os trabalhadores responsáveis pela execução dos serviços e para os responsáveis pela supervisão, através de um rol de informações e instruções formais claras e objetivas que devem ser obrigatoriamente observadas, contendo, no mínimo, os seguintes itens:

a) descrição do trabalho a realizar,

b) identificação dos riscos da operação;

c) os meios de proteção que devem ser adotados para eliminação e/ou controle dos riscos da operação e suas limitações,

d) os procedimentos que devem ser adotados antes de iniciar os trabalhos,

e) fixação de prazos que devem ser considerados para realização de determinadas inspeções de segurança das condições de trabalho, no caso de operações potencialmente perigosas;

f) os procedimentos que devem ser adotados para suspensão do trabalho quando da ocorrência de situações que comprometam a saúde e segurança dos trabalhadores

12.15.1.3 – Os procedimentos de trabalho e segurança por si mesmos não podem evitar acidente por serem considerados como complemento e nunca como substitutos dos meios de proteções ou dispositivos de segurança necessários para garantia da saúde e segurança dos trabalhadores.

12.16 PROJETO, FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO, VENDA, LOCAÇÃO, CESSÃO A QUALQUER TITULO, EXPOSIÇÃO, UTILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Inclusão  do seguinte item:

12.16.4 A autoridade regional competente decretará a interdição da máquina ou equipamento que não atender ao disposto no item 12.16.2

12.17 CAPACITAÇÃO.

Inclusão  da seguinte alínea no item 12.17.4:

f) haver emissão de certificado de capacitação aos trabalhadores aprovados conforme critério de avaliação adotado, contendo, no mínimo, identificação do trabalhador, tipo de capacitação, período, carga horária, conteúdo programático - teórico e prático,  identificação das máquinas e/ou equipamentos utilizados para capacitação prática, nota de avaliação – teoria e prática, freqüência, identificação e qualificação dos ministrantes e da supervisão, local e data.

12.19 OUTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA

Inclusão  dos seguintes itens:

12.19.4 Devem ser adotados meios adequados para coleta, armazenamento e eliminação de materiais residuais decorrentes dos processos utilizados pelas máquinas e equipamentos

12.19.5.1 As disposições constantes nos apêndices e anexos desta NR se aplicam às maquinas e equipamentos nelas especificadas, independente da atividade econômica.

GLOSSÁRIO

Inclusão  dos seguintes termos:

Acidente de trabalho - É um evento previsível estatisticamente, prevenível, resultante de uma série de múltiplas causas que interagem entre si, com apresentação de uma conseqüência indesejada de caráter pessoal – danos pessoais.  Os acidentes de trabalho são influenciados portanto por fatores relacionados à situação imediata de trabalho, como o indivíduo, o maquinário, a tarefa, o meio ambiente de trabalho, e também pela organização do trabalho em sentido amplo, pelas relações de trabalho e pela correlação de forças existentes numa determinada sociedade. Portanto os acidentes são fenômenos multi-causais, socialmente determinados, previsíveis e preveníveis

Princípio da Falha Segura - Na ocorrência de situação de  falha técnica como mecânica, elétrica, pneumática, e outras,  e/ou falha humana, relevante à segurança de um sistema e de pessoas, tal sistema deve entrar em um estado seguro através da atuação imediata de dispositivos de segurança específicos, projetados para tal finalidade, de forma a impedir um descontrole do sistema, e, conseqüentemente, evitar a probabilidade da ocorrência de acidentes com danos pessoais e/ou materiais.

Máquina - Conjunto de mecanismos combinados para receber uma forma definida de energia, transformá-la e restituí-la sob forma mais apropriada, ou para produzir determinado efeito previamente determinado.

Equipamento: dispositivo utilizado para realizar uma função específica, constituinte de um sistema ou máquina, dependente de uma força externa para atuar ou produzir determinado efeito.

Perigo - Situação que pode levar a um acidente relevante

Risco - Combinação entre a freqüência do perigo ou probabilidade da sua manifestação versus a severidade do acidente decorrente de tal perigo

Segurança positiva – Situação obtida quando qualquer falha ou interrupção de fornecimento de força a um meio de proteção da máquina ou equipamento causa uma parada imediata, caso necessária, e inversão do movimento das partes perigosas antes que possa ocorrer o dano, ou se mantém o meio de proteção em sua posição de segurança para impedir o acesso ao ponto ou zona de perigo

Meios de proteção - barreiras ou proteções ou dispositivos de segurança projetados especialmente para proteger contra um perigo

ANEXO IV – PRENSAS E SIMILARES

Substituição do termo “equipamento” em todo texto pelo termo ”máquina”, como, por exemplo, no item 1: “Prensas são equipamentos utilizados  máquinas utilizadas na conformação e corte de materiais diversos, onde o movimento do martelo ...”

(ANTENOR VAROLLA)